（別紙）

Ⅳ）壁の割合　記入用紙

壁の長さの計測

| 1ｍ Ⅹ方向 Ｙ方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 壁の長さの合計

① Ｘ（横）方向　　　　　　　　　　② Ｙ（縦）方向

| ① | ｍ | ② | ｍ |
| --- | --- | --- | --- |

①②のうち小さいほうを記入してください。

| イ | ｍ |
| --- | --- |

- 面積

| ロ | ㎡ |
| --- | --- |

- 単位面積あたりの壁の長さ

| イ | ÷ | ロ | ＝ | ハ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 必要な壁の長さ

| 二 | ｍ |
| --- | --- |

下の表から該当するものを選んで記入してください。

| 階数 屋根の種類 | 平 家 | ２階建 |
| --- | --- | --- |
| 軽い屋根 （鉄板葺・石綿板葺・スレート葺等） | ０．２０ | ０．５２ |
| 重い屋根 （かや葺・瓦葺等） | ０．２７ | ０．５９ |

- 壁の割合

| ハ | ÷ | ニ | ＝ | ホ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

記入例

（別紙）

Ⅳ）壁の割合　記入用紙

壁の長さの計測

|  |  |  |  |  | １ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 壁の長さを計測して記入してください。 ・１㎝で１ｍとして記入してください。 ・５㎜方眼です。 ・計測した長さをそのわきに記入してください。 ・窓、ふすま、障子、ドアなどの開口部は記入不要です。 ・２階建ての場合は１階部分のみ記入してください。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ２ |  |  |  | １.５ |  |  |  | ２ |  | ２ |  |  | ５ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ２ |  |  | ０.５ |  |  |  |  |  | １.５ |  |  |  |  | ０.５ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | １ |  |  |  |  |  | １ |  |  | ０.５ |  |  |  | ３ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ０.５ |  |  |  |  |  | ２ |  |  |  |  |  |  |  | １.５ |  |  | ０.５ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ４.５ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ２ |  |  |  |  | １ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ０.５ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ０.５ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | １ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | １ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ２ |  |  |  |  |  |  |  | ０.５ | １ |  |  |  |  |  |  |  | １.５ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1ｍ Ⅹ（横）方向 Ｙ（縦）方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 壁の長さの合計

① Ｘ（横）方向　　　　　　　　　　　　　　② Ｙ（縦）方向

| ① ２７．５ | ｍ | ② ２０ | ｍ |
| --- | --- | --- | --- |

①②のうち小さいほうを記入してください。

| イ ２０ | ｍ |
| --- | --- |

- 面積

| ロ ７５ | ㎡ |
| --- | --- |

- 単位面積あたりの壁の長さ

| イ ２０ | ÷ | ロ ７５ | ＝ | ハ ０．２７ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 必要な壁の長さ

| 二 ０．２０ | ｍ |
| --- | --- |

下の表から該当するものを選んで記入してください。

| 階数 屋根の種類 | 平 家 | ２階建 |
| --- | --- | --- |
| 軽い屋根 （鉄板葺・石綿板葺・スレート葺等） | ０．２０ | ０．５２ |
| 重い屋根 （かや葺・瓦葺等） | ０．２７ | ０．５９ |

- 壁の割合

| ハ ０．２７ | ÷ | ニ ０．２０ | ＝ | ホ １．３５ |
| --- | --- | --- | --- | --- |